# Structure du serveur SFTP — Dossier Production

Ce document décrit l’arborescence des dossiers attendue par l’application Android P1900 SIN OTAU sur le serveur SFTP. L’application lit cette structure pour proposer la sélection de firmware aux opérateurs et pour valider les mises à jour OTA.

# Informations du serveur

| Hôte | sftp.altyor.solutions |
| --- | --- |
| Répertoire racine | /production |
| Authentification | Clé SSH (RSA) avec phrase secrète |

# Arborescence des dossiers

Voici la structure complète attendue sur le serveur :

/production/
├── SIN-4-2-20/                     ← Produit (nom du dossier = modèle)
│   ├── product.png                 ← Image du produit (obligatoire)
│   ├── 384729/                     ← Numéro de pièce (PN)
│   │   └── FW/
│   │       ├── config.ini          ← Config de validation (obligatoire)
│   │       ├── Antenna/
│   │       │   └── firmware.gbl    ← Fichier firmware antenne
│   │       └── Power/
│   │           └── firmware.gbl    ← Fichier firmware puissance
│   └── 100001/                     ← Autre PN pour le même produit
│       └── FW/
│           ├── config.ini
│           ├── Antenna/
│           │   └── firmware.gbl
│           └── Power/
│               └── firmware.gbl
├── SIN-4-RS-20/                    ← Autre produit
│   ├── product.png
│   └── 517263/
│       └── FW/
│           ├── config.ini
│           ├── Antenna/
│           │   └── firmware.gbl
│           └── Power/
│               └── firmware.gbl
├── SIN-4-1-21/                     ← Produit avec PN
│   ├── product.png
│   └── 100004/
│       └── FW/
│           ├── config.ini
│           └── Antenna/
│               └── firmware.gbl
└── SIN-4-SIMPLE/                   ← Produit sans PN (version unique)
    ├── product.png
    └── FW/
        ├── config.ini
        ├── Antenna/
        │   └── firmware.gbl
        └── Power/
            └── firmware.gbl

# Produits (dossiers de premier niveau)

Chaque dossier directement sous /production/ représente un produit.

Le nom du dossier est affiché comme nom du produit dans l’application (ex : SIN-4-2-20).

Les dossiers cachés (commençant par « . ») sont ignorés.

## Image du produit (product.png)

Fichier obligatoire placé directement dans le dossier du produit.

Affiché comme vignette du produit dans l’application.

Doit être nommé exactement product.png.

Taille recommandée : 800×600 pixels, format PNG.

# Numéros de pièce (sous-dossiers)

Chaque sous-dossier d’un produit est un numéro de pièce (PN).

Si un produit n’a qu’un seul PN, l’application le sélectionne automatiquement.

Si plusieurs PN existent, l’opérateur doit choisir.

## Produit sans sous-dossier PN (version unique)

Si un produit n’a pas de sous-dossier PN, cela signifie qu’il n’existe qu’une seule version du firmware. Dans ce cas, le dossier FW/ est placé directement dans le dossier du produit (sans sous-dossier PN intermédiaire) :

SIN-4-1-21/
├── product.png              ← Image (obligatoire)
└── FW/
    ├── config.ini           ← Config de validation
    ├── Antenna/
    │   └── firmware.gbl     ← Firmware antenne
    └── Power/
        └── firmware.gbl     ← Firmware puissance

L’application détecte automatiquement cette structure simplifiée et passe directement à la sélection de la carte (Antenne / Puissance) sans demander de numéro de pièce.

# Dossier FW

Le dossier FW/ contient toujours le fichier config.ini et les sous-dossiers Antenna/ et/ou Power/. Il se trouve soit dans un sous-dossier PN ({produit}/{pn}/FW/), soit directement dans le dossier du produit ({produit}/FW/) en cas de version unique.

## Dossiers Antenna et Power

FW/Antenna/ — Contient le fichier firmware de la carte antenne.

FW/Power/ — Contient le fichier firmware de la carte puissance.

Selon les dossiers présents, l’application adapte les options proposées :

| Dossiers présents | Options dans l’application |
| --- | --- |
| Antenna + Power | Antenne, Puissance, ou Antenne + Puissance |
| Antenna uniquement | Antenne uniquement |
| Power uniquement | Puissance uniquement |

### Règles importantes

Chaque dossier (Antenna ou Power) doit contenir exactement un seul fichier firmware.

Extensions acceptées : .gbl et .zigbee

Le nom du fichier n’a pas d’importance — l’application prend le premier fichier trouvé.

Supprimer l’ancien fichier avant de déposer le nouveau.

# Fichier config.ini (obligatoire)

Situé dans {produit}/{pn}/FW/config.ini. Ce fichier définit les modèles et versions attendus pour la validation avant et après la mise à jour OTA.

## Format

[validation]
pre_model=SIN-4-2-20
post_model=SIN-4-2-20
antenna_version=3.13.0
power_version=3.1.4

## Description des champs

| Champ | Description |
| --- | --- |
| pre_model | Modèle attendu de l’appareil avant la mise à jour. Lu depuis l’appareil BLE à la connexion. En cas de non-correspondance, l’application avertit l’opérateur. |
| post_model | Modèle attendu après la mise à jour. Utilisé pour la vérification post-OTA. Généralement identique à pre_model. |
| antenna_version | Version firmware antenne attendue après mise à jour. Utilisée pour la vérification (coche verte / croix rouge). |
| power_version | Version firmware puissance attendue après mise à jour. Laisser vide si le produit n’a pas de carte puissance. |

## Exemple — Produit antenne uniquement

[validation]
pre_model=SIN-4-1-21
post_model=SIN-4-1-21
antenna_version=3.5.0
power_version=

# Procédures

## Mettre à jour un firmware existant

1. Accéder au dossier du produit (ex : /production/SIN-4-2-20/)

2. Accéder au dossier du PN concerné (ex : 384729/)

3. Remplacer le(s) fichier(s) firmware dans FW/Antenna/ et/ou FW/Power/ — supprimer l’ancien, déposer le nouveau

4. Mettre à jour FW/config.ini avec les nouveaux numéros de version

5. L’application détectera les changements à la prochaine connexion (aucune mise à jour de l’application nécessaire)

## Ajouter un nouveau produit

1. Créer un dossier sous /production/ avec le nom du modèle (ex : SIN-4-NEW-10/)

2. Optionnellement, ajouter une image product.png dans le dossier du produit

3. Créer un sous-dossier PN (ex : 600001/)

4. Créer la structure FW/ avec config.ini, Antenna/, et optionnellement Power/

5. Déposer le(s) fichier(s) firmware dans le(s) dossier(s) approprié(s)

## Ajouter un nouveau PN à un produit existant

1. Accéder au dossier du produit

2. Créer un nouveau sous-dossier avec le numéro de PN (ex : 600002/)

3. Créer la structure FW/ comme décrit ci-dessus

# Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence |
| --- | --- |
| Plusieurs fichiers firmware dans un dossier | L’application prend le premier fichier trouvé — résultat imprévisible |
| config.ini manquant | Erreur affichée quand l’opérateur sélectionne un type de carte |
| Mauvaise version dans config.ini | La vérification post-OTA échouera (croix rouge) même si la mise à jour a réussi |
| Faute de frappe dans le nom du dossier | Les noms de dossiers sont affichés directement — utiliser les noms exacts des modèles |
| power_version vide pour un produit avec dossier Power | La vérification post-OTA ignorera la version puissance |